Contato: Clyne Media, Inc.

Tel.: +1 (615) 662-1616

Fax: +1 (615) 662-1636

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

Audio-Technica oferece o novo UniPoint® U843R, o microfone de baixo perfil multidirecional de três elementos

InfoComm, Orlando, Flórida, 12 de junho de 2019 — Audio-Technica (estande 5968) anuncia seu novo microfone de baixo perfil multidirecional de três elementos UniPoint® U843R. Com três elementos condensadores cardioides em um corpo único, o U843R com alimentação fantasma oferece uma ferramenta incrivelmente versátil para instalações em montagens sobre superfícies. É ideal para uma variedade de aplicações de conferência de vídeo e áudio, especialmente quando usado com um SmartMixer® automático da Audio-Technica. Alavancas na base do microfone permitem a fácil reorientação de dois elementos para oferecer cobertura de 360° ou 300°. Como os elementos podem ser alimentados e usados individualmente ou em qualquer combinação, maior flexibilidade é facilmente obtida. Por exemplo, com alimentação fornecida a dois elementos, o microfone pode fornecer um padrão polar de figura em oito. Com a alimentação em um único elemento, o microfone funciona como um microfone cardioide padrão de baixo perfil. A instalação e o reposicionamento são extremamente rápidos, graças aos quatro caminhos rebaixados na base do microfone que permitem que o usuário faça o roteamento do cabo conforme necessário para acomodar qualquer requisito de instalação; não há necessidade de usar nenhuma ferramenta ou de desmontar. O microfone também oferece a inovadora tecnologia de blindagem de RFI UniGuard® da Audio-Technica.

Especificações do U843R:

- Elemento: Placa traseira de carga fixa, condensador polarizado permanentemente

- Padrão polar: Cardioide x3

- Resposta em frequência: 75 a 15.000 Hz

- Passa-alta de baixa frequência: 80 Hz, 18 dB/oitava

- Sensibilidade de circuito aberto: -37 dB (14,1 mV) ref. 1 V a 1 Pa

- Impedância: 100 ohms

- Nível máximo de som de entrada: SPL de 134 dB, 1 kHz a 1% de T.H.D.

- Margem dinâmica (típica): 105 dB, 1 kHz a SPL máx.

- Relação sinal-ruído: 65 dB, 1 kHz a 1 Pa

- Requisitos de alimentação fantasma: 11 - 52 VCC, 2 mA típica

- Peso: 160 g

- Dimensões: 85 mm de diâmetro, 20 mm de altura

- Conector de saída: Desencapado sem terminação e estanhado

- Cabo: Cabo sem terminação blindado de 7 condutores com 7,6 m de comprimento (permanentemente conectado ao microfone) e 3,8 mm de diâmetro; sem terminação

- Acessórios fornecidos: Bolsa protetora macia

Para obter mais informações, acesse www.audio-technica.com.

Arquivo de fotografia 1: U843R.JPG

Legenda da fotografia 1: Microfone U843R de baixo perfil multidirecional de três elementos.

Clique aqui para o perfil do produto U843Rcom fotos em alta resolução para download.

Saiba mais aqui:

- Últimas notícias

Celebrando mundialmente seus mais de 50 anos de excelência em áudio, a Audio-Technica é uma empresa inovadora e líder na tecnologia de transdutores, renomada pelo projeto e fabricação de microfones, microfones sem fio, fones de ouvido, mixers e dispositivos eletrônicos para a indústria do áudio. 

— Para mais informações sobre a linha completa de produtos da Audio-Technica, entre em contato com Jamie Bobek, Audio-Technica U.S., Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224. Tel.: +1 (330) 686-2600; Fax: +1 (330) 688-3752; Web: www.audio-technica.com.

A Audio-Technica é uma das expositoras (estande 5968) da feira comercial InfoComm Show 2019 em Orlando, Flórida, EUA.