Contacto: Clyne Media, Inc.

Tel: (615) 662-1616

Fax: (615) 662-1636

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Audio-Technica ofrece el nuevo micrófono de superficie multidireccional de tres elementos U843R UniPoint®

InfoComm, Orlando, FL, 12 de junio de 2019 — Audio-Technica (stand 5968) anuncia el nuevo micrófono de superficie multidireccional de tres elementos U843R UniPoint®. Gracias a los tres elementos de condensador cardioide incluidos en una única carcasa, el micrófono U843R con alimentación phantom ofrece una herramienta extraordinariamente versátil para instalaciones de montaje en superficie. Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de conferencias de video y audio, en especial si se utiliza con un mezclador SmartMixer® automático de Audio-Technica. Los dos brazos de la base del micrófono permiten la reorientación de dos elementos para ofrecer una cobertura de 360º o de 300º. Los elementos pueden recibir alimentación y utilizarse de forma individual o combinada, lo que proporciona mayor flexibilidad. Por ejemplo, si recibe alimentación dos elementos, el micrófono puede proporcionar un patrón polar en ocho; si reciben alimentación un solo elemento, el micrófono funciona como un micrófono de superficie cardioide estándar. La instalación y reposicionamiento son extremadamente fáciles gracias a los cuatro surcos embutidos e indentados situados en la base del micrófono, que permiten al usuario dirigir el cable según sus necesidades para adaptarse a cualquier requisito de instalación; no es necesario desmontar ni utilizar herramientas. El micrófono también ofrece la innovadora tecnología de protección contra la interferencia de radiofrecuencia (RFI) UniGuard® de Audio-Technica.

Especificaciones del micrófono U843R:

- Elemento: condensador polarizado permanente de placa trasera con carga fija

- Patrón polar: cardioide (x3)

- Respuesta de frecuencia: 75 - 15 000 Hz

- Atenuación gradual de graves: 80 Hz, 18 dB/octava

- Sensibilidad en circuito abierto: -37 dB (14,1 mV) re 1 V a 1 Pa

- Impedancia: 100 ohmios

- Máximo nivel de entrada: 134 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.

- Rango dinámico (típico): 105 dB, 1 kHz a SPL máx.

- Relación señal/ruido: 65 dB, 1 kHz a 1 Pa

- Requisitos de alimentación phantom: 11 - 52 V CC, 2 mA (típica)

- Peso: 160 g

- Dimensiones: 85 mm (3,35") de diámetro, 20 mm (0,79") de alto

- Conector de salida: sin terminar (estañado y estriado)

- Cable: 7,6 m de largo, sin terminar (fijo al micrófono), 3,8 mm de diámetro, apantallado de 7 conductores con conector tipo TA3F; sin terminar

- Accesorios incluidos: bolsa protectora

Para obtener más información, visite www.audio-technica.com.

Archivo de fotografía 1: U843R.JPG

Leyenda de la fotografía 1: Micrófono de superficie multidireccional de tres elementos U843R

Haga clic aquí para ver el perfil del producto U843R y fotografías de alta resolución descargables.

Más información aquí:

- Otros comunicados de prensa

Celebrando más de 50 años de excelencia en audio a nivel mundial, Audio-Technica es un innovador líder en tecnología de transductores, reconocido por el diseño y fabricación de micrófonos, micrófonos inalámbricos, auriculares, mezcladores y electrónica para la industria del audio.

-Para obtener más información sobre la gama completa de productos Audio-Technica, póngase en contacto con Jamie Bobek, Audio-Technica EE. UU., 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224 Tel: (330) 686-2600; Fax: (330) 688-3752; Web: www.audio-technica.com

Audio-Technica estará presente en el stand n.º 5968 durante la feria InfoComm 2019 en Orlando, FL.