Contacto: Clyne Media, Inc.

Tel: (615) 662-1616

Fax: (615) 662-1636

Audio-Technica presenta el sistema inalámbrico de gama básica AT-One

TecnoMultimedia InfoComm México, 9 de agosto de 2017 —Audio-Technica, innovador líder en tecnología de transductores durante más de 50 años, presenta sus sistema inalámbrico UHF asequible de gama básica AT-One. Diseñado con la mirada puesta en la simplicidad y facilidad de uso, el sistema AT-One constituye una solución ideal para instaladores, artistas y presentadores que buscan una configuración inalámbrica intuitiva.

El plan de frecuencias del sistema AT-One está dividido en dos grupos (824-831 MHz y 863-865 MHz), con cuatro canales disponibles en cada uno. Los usuarios puede elegir hasta cuatro canales de un grupo, lo que permite a los instaladores poner en funcionamiento dos sistemas AT-One de cuatro canales (utilizando grupos distintos) próximos entre sí sin temor a interferencias. A pesar de su flexibilidad, la sencilla interfaz del sistema AT-One garantiza una navegación fácil para usuarios de todos los niveles de experiencia. Sin embargo, no escatima en cuanto a estilo y solidez de fabricación, calidad y accesorios incluidos: el sistema AT-One se entrega con un estuche de transporte, un kit para montaje en bastidor y una antena desmontable.

En sistema AT-One está actualmente en Latinoamérica (excepto en Brasil y Argentina) en formatos tipo petaca y de mano.

- El sistema de petaca ATW-11 está formado por el receptor ATW-R1 y el transmisor tipo petaca, robusto y discreto ATW-T1, que proporciona una potencia de salida de 10mW RF, conmutador de amortiguación y una duración de la batería de hasta 10 horas.

- El sistema de mano ATW-13 está formado por el receptor ATW-R1 y el transmisor de mano de condensador cardioide ATW-T3, que ofrece igualmente una salida de 10mW RF y hasta 10 horas de duración de la batería. El uso del micrófono ATW-T3 reduce la posibilidad de retroalimentación cuando se utiliza en salas con bucles de inducción instalados.

Especificaciones del sistema inalámbrico AT-One:

Especificaciones generales del sistema:

- Rango de frecuencias: 824-831 MHz, 863-865 MHz

- Modo de modulación: FM

- Número de frecuencias: 2x 4 frecuencias

- Frecuencias simultáneas: 4

- Desviación máxima: +/- 33 kHz

- Rango de funcionamiento: 60 m, en condiciones normales

- Temperatura de funcionamiento: +5 °C - +45 °C

- Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 16 kHz

- Estabilidad de frecuencia: +/- 0,005%, control de frecuencia de bucle de enganche de fase

Especificaciones del receptor ATW-R1:

- Sistema de recepción: diversidad conmutada de antena

- Rechazo de imagen: 55dB mínimo

- Rango dinámico: De mano: 108 dB, Tipo petaca: 103 dB (@ desviación máx.)

- Sensibilidad: 10dBμV (S/N 60dB @ desviación de 20 kHz)

- Distorsión armónica total: <1 % (desviación de ±20 kHz a 1 kHz)

- Control de nivel: micro/línea (0/-20dB)

- Entrada de antena: tipo BNC, 50 ohmios - voltaje de polarización, 12 V CC, 100mA, cada una

- Salida de audio: -2dBV no balanceada, 4dBV balanceada

- Conectores de salida: no balanceado: conector mono de 6,3 mm, balanceado: tipo XLRM

- Nivel del silenciador: 2 μV (mín) ~ 60 μV (máx)

- Selección de canales: pantalla LED de 2 dígitos y 7 segmentos

- Fuente de alimentación: 100-240 V 12 V CC 500mA

- Dimensiones: 200 mm x 42 mm x 122 mm (A x L x P)

- Peso: 418 g sin accesorios

- Accesorios incluidos: adaptador de CA; antenas, adaptador para montaje en bastidor

Especificaciones del transmisor de petaca ATW-T1

- Salida de potencia RF: 10 mW

- Emisiones espúreas: según las normativas nacionales

- Conexiones de entrada: Pin 1: tierra, Pin 2: Inst., Pin 3: micro, Pin 4: polarización de CC +10V

- Pilas (no incluidas) Dos pilas alcalinas AA de 1,5 V

- Duración de las pilas: 10 horas (alcalinas) - dependiendo del tipo y uso

- Dimensiones: 66 mm x 98 mm x 22 mm (A x L x P)

- Peso: 71 g sin pilas

Especificaciones del transmisor de mano ATW-T3

- Salida de potencia RF: 10 mW

- Emisiones espúreas: según las normativas nacionales

- Elemento del micrófono: condensador cardioide

- Pilas (no incluidas): dos pilas alcalinas AA de 1,5 V

- Duración de las pilas: 10 horas (alcalinas) - dependiendo del tipo y uso

- Dimensiones: 268 mm de largo, 52 mm de diámetro

- Peso: 227 g sin pilas

- Accesorio incluido: abrazadera para pedestal

Para obtener más información, visite www.audio-technica.com

Archivo de fotografía: AT-One_Group.JPG

Leyenda de la fotografía: Componentes del sistema inalámbrico AT-One de Audio-Technica.

Haga clic aquí para ver el perfil del producto AT-One y fotografías de alta resolución descargables.

Más información aquí:

- Otros comunicados de prensa

Celebrando más de 50 años de excelencia en audio a nivel mundial, Audio-Technica es un innovador líder en tecnología de transductores, reconocido por el diseño y fabricación de micrófonos, micrófonos inalámbricos, auriculares, mezcladores y electrónica para la industria del audio.

-Para obtener más información sobre la gama completa de productos Audio-Technica, póngase en contacto con Karen Emerson, Audio-Technica EE.UU., 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224. Tel: (330) 686-2600; Fax: (330) 688-3752; Web: www.audio-technica.com.